搜索工具之定制化功能使用说明

一、第一步：从网页上进行定制化配置。比如，要定制“设置”-“摄像机”-“曝光设置”-“慢快门模式默认显示1/5”。

1、打开网页“192.168.1.187”，进入“设置”-“摄像机”-“曝光设置”，可看到当前慢快门模式默认显示的是“1/15”。

2、选择该选项为“1/5”，并保存。至此，网页上的设置完成。

二、第二步：使用工具导出该设备的配置，并且将该配置制作成config.bin包，然后将config.bin包批量导入到同程序版本同型号的设备上。具体操作如下：

- 打开工具后，选择设备参数导出标签。

- 搜索设备。

- 勾选模版设备，即刚刚打开的“192.168.1.187”的设备。

- 注：若勾选了多个设备的话，则选取第一个为模版设备。

- 选择配置文件列表。

- 配置文件列表由我方给出。比如，网页设置标签下的“网络”标签对应于网络参数配置文件列表，“音视频”标签对应于音视频参数配置文件列表。

- 选择配置文件后，工具会列出所有可导出配置，勾选需要导出的勾选项。

- 选择config.bin包生成的路径。

- 点击生成升级包按钮，将在生成目录下生成.bin升级包。

- 生成成功，会出现以下提示。

- 生成目录下将会出现config.bin文件。

- 第三步：将config.bin导入到其它设备中。

- 1、将工具转到设备升级标签。按照正常的方式进行升级即可。

第四步：升级完成后，打开一个设备的网页，比如“192.168.1.89”。进入“设置”-“摄像机”-“曝光设置”，可看到当前慢快门模式默认显示的是“1/5”。

- 注：该数据在执行恢复出厂默认后显示的也还是“1/5”。而不是原厂出厂的“1/15”。